Информация по выбору (применению) правил принятия решения

НАЧАЛО

1. Требуется ли заключение о соответствии

НЕТ

В протоколе испытаний указывается фактическое значение с расширенной неопределенностью измерения

ДА

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20.06.2013 № 504: объекты экологического контроля (атмосферный воздух, почва, сточная вода, отходы, вода поверхностных водных объектов);

Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22.02.2008 № 35: факторы производственной среды для целей аттестации рабочих мест по условиям труда

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20.02.2020 № 102: продукция ( подлежащая реализации) в области контроля радиоактивного загрязнения

2*. Законодательно регулируемая сфера

ДА

НЕТ

3*. Применяемый стандарт (методика) включает процесс принятия решения

ГОСТ 23337-2014 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданиях»

ДА

НЕТ

4**. Выбор правила принятия решения

1.Правило простой приемки

НЕТ

2.Двоичное заявление с защитной полосой:

с целью уменьшения риска потребителя

3.Двоичное заявление с защитной полосой:

с целью уменьшения риска производителя

* В случае наличия правила принятия решения, установленного документом законодательно регулируемой сферы или применяемым стандартом (методикой) (п.2, п.3 блок-схемы), лаборатория применяет  данное правило самостоятельно, без согласования с Заказчиком

**В случае отсутствия правила принятия решения, установленного законодательно регулируемой сферой или применяемым стандартом (методикой), выбор правила принятия решения (п.4 блок-схемы) делает Заказчик при оформлении заявки на проведение испытаний, руководствуясь нижеприведенной  информацией. При отсутствия в заявке отметки о выборе правила принятия решения,  лаборатория применяет правило простой приёмки.

- Правило простой приемки: правило принятия решения основано на отсутствии защитной полосы: предел допуска, заданный в ТНПА совпадает с пределом приемки. Результат соответствует требованиям ТНПА, если он находится в области допустимых значений. В этом случае, вероятность ложного принятия составляет до 50% согласно ILAC G8:09/2019

предел соответствия,

установленный в ТНПА

область допустимых значений

предел приемки

- Двоичное заявление с защитной полосой- с целью уменьшения риска потребителя: правило принятия решения, основанное на защищенной приемке, предполагает установление рассчитанной защитной полосы внутри предела допуска, заданного в ТНПА.  Если результат измерения находится в пределах области допустимых значений, можно делать вывод о соответствии ТНПА.  Если результат измерений находится в области недопустимых значений, то можно говорить о несоответствии. Вероятность ложного принятия составляет менее 2,5% согласно ILAC G8:09/2019

предел соответствия,

установленный в ТНПА

Защитная полоса W=U(y)

Защитная полоса W=U(y)

область недопустимых значений	    область 	область недопустимых значений

допустимых

значений

- 3. Двоичное заявление с защитной полосой с целью уменьшения риска производителя: правило принятия решения основанное на защищенной браковке, предполагает установление рассчитанной защитной полосы за пределом допуска, заданным в ТНПА.   Если результат измерения находится в пределах области допустимых значений, можно делать вывод о соответствии ТНПА. Если результат измерений находится в области неприемлемых значений, то можно говорить о несоответствии. Вероятность ложной браковки составляет менее 2,5% согласно ILAC G8:09/2019

предел соответствия, установленный в ТНПА

Защитная полоса W=U(y)

Защитная полоса W=U(y)

область допустимых значений